附件1：胸腔手术器械一批清单

| 类别 | 产品名称 | 规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通胸外科手术器械 | 止血钳 | 1、双关节，齿形为1*2齿无损伤DeBakey齿，直杆，有锁扣。 2、长35cm,杆径5mm，弧弯高15mm. | 2把 |
|  |  | 1、双关节，齿形为1*2齿无损伤DeBakey齿，直杆，有锁扣。 2、长35cm,杆径5mm，角弯高18mm. | 2把 |
|  |  | 1、单关节，齿形为1*2齿无损伤DeBakey齿，直杆，有锁扣。 2、长30cm,角弯高18mm，头宽2.5mm | 2把 |
|  |  | 1、单关节，齿形为1*2齿无损伤DeBakey齿，直杆，有锁扣。 2、长30cm,弧弯高25mm，头宽2.5mm | 1把 |
|  |  | 1、单关节，齿形为1*2齿无损伤DeBakey齿，直杆，有锁扣。 2、长30cm,弧弯高20mm，头宽2.5mm | 2把 |
|  |  | 1、单关节，齿形为1*2齿无损伤DeBakey齿，直杆，有锁扣。 2、长30cm,弧弯高15mm，头宽2.5mm | 1把 |
|  |  | 1、单关节，齿形为1*2齿无损伤DeBakey齿，直杆，有锁扣。 2、长24cm,角弯高20mm，头宽2.5mm | 2把 |
|  | 海绵钳 | 1、双关节、弯蛇形头、无损伤DeBakey齿,有锁扣 2、长35cm杆径5mm.头宽6mm. | 2把 |
|  |  | 1、双关节、弯卵圆头、无损伤DeBakey齿,有锁扣 2、长36cm、杆径5mm，头宽10mm，钳头长12cm | 2把 |
|  |  | 1、双关节、三型头、无损伤DeBakey齿,有锁扣 2、长35cm、杆径5mm，头宽10mm。 | 4把 |
|  | 组织钳 | 1、单关节、弯头、无损伤DeBakey齿,无锁扣 2、长30cm、头宽8mm。 | 6把 |
|  | 组织镊 | 1、双关节、弯头、无损伤DeBakey齿,无锁扣. 2、长35cm、杆径5mm，头宽2.5mm。 | 1把 |
|  | 淋巴结钳 | 1、双关节、弯头、无损伤DeBakey齿,无锁扣. 2、长35cm、杆径5mm，头宽9mm。 | 2把 |
|  | 牵开器 | 1、15*15-110*210*116mm多叶式齿条式固定 | 2把 |
|  |  | 1、20*21-210*145mm.双叶式齿条式固定 | 2把 |
|  | 吸引管 | 1、普通型、硬行弯。 2、工作长度30cm.4*4孔。 | 2把 |
|  | 打结器 | 笔式、Y型 | 2个 |
|  | 打孔器 | 10*50mm螺纹 | 4个 |
|  | 医用镊 | 1、单关节、弯头、无损伤DeBakey齿,无锁扣. 2、长30cm头宽2mm。 | 4把 |
|  |  | 1、单关节、弯头、无损伤DeBakey齿,无锁扣. 2、长35cm、杆径5mm，头宽2mm。 | 4把 |
| 胸腔镜手术器械 | 分离钳 | 马里兰抓取钳，5*310mm，可拆分 | 1把 |
|  | 无创抓钳 | 弯嘴,通用固定型组织钳，5*310mm，可拆分 | 1把 |
|  | 无损伤抓钳 | 5*370mm，钳口长50mm，器械可拆分 | 1把 |
|  | 巴克钳 | 双向BABCOCK型组织钳，5*310mm，可拆分 | 1把 |
|  | 穿刺鞘 | 直径5.5mm，长110mm | 5个 |
|  |  | 直径10mm，长110mm | 5个 |
|  | 穿刺针 | 三角形，直径5.5mm | 5个 |
|  |  | 三角形，直径10mm | 5个 |
|  | 柔性穿刺套管 | 直径13mm，长100mm | 1个 |
|  |  | 直径5-7mm，100mm | 1个 |
|  | 转换器 | 10mm转换至5.5mm | 10个 |