广元市第一人民医院总务科
工作服询价

各位供应商：

为保障我院整体形象，以及医务人员工作防护需求，现计划对全院医护人员工作服进行询价。本次询价通过公开、公平、公正的方式，全面了解市场行情，为医院后续择优选取资质齐全、面料优质、工艺精湛且价格合理的依据。

- 一、项目名称

广元市第一人民医院工作服询价

- 二、项目技术参数要求

供应商需提供符合国家纺织产品基本安全技术规范（GB 18401－2010）B类或A类标准的产品。

- （一）样式

| 序号 | 名称 | 尺寸 | 样式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 男医生服（夏季） | S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作） |  |
| 2 | 女医生服（夏季） | S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作） |  |
| 3 | 护士服（夏季） | S.M、L、XL、XXL、XXXL短袖短装加裤 子（按照实际需求制作） |  |
| 4 | 男护士服（夏季） | S.M、L、XL、XXL、XXXL短袖短装加裤 子（按照实际需求制作） |  |
| 5 | 孕妇服（夏季） | M.L短袖短装加裤子（按照实际需求制作） |  |
| 6 | ICU女护士服（夏季） | S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作） |  |
| 7 | 院前急救夏装（男） | S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作） |  |
| 8 | 院前急救夏装（女） | S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作） |  |
| 9 | 院前急救春秋装（男） | S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作） |  |
| 10 | 院前急救春秋装（女） | S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作） |  |
| 11 | 新生儿科护士服（夏季） | S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作） |  |
| 12 | 妇、产、儿科护士服（夏季） | S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作） |  |
| 13 | ICU男护士工作服（夏）（需要联系科室） | S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作） |  |
| 14 | 男医生服（冬季） | S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作） |  |
| 15 | 女医生服（冬季） | S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作） |  |
| 16 | 女护士服（冬季） | S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作） |  |
| 17 | 男护士服（冬季） | S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作） |  |
| 18 | 孕妇服（冬季） | S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作） |  |
| 19 | ICU女护士服（冬季） | S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作） |  |
| 20 | 院前急救冬装（男） | S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作） |  |
| 21 | 院前急救冬装（女） | S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作） |  |
| 22 | 新生儿科护士服（冬季） | S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作） |  |
| 23 | 妇、产、儿科护士服（冬季） | S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作） |  |
| 24 | ICU男护士工作服（冬）（需要联系科室） | S.M、L、XL、XXL、XXXL（按照实际需求制作） |  |
| 25 | 印字及图案等 | 印字及图案要求：按照医院要求印字，烫画工艺，耐高温、耐氯漂，洗涤不掉色。 |  |

- （二）核心技术参数

供应商所供产品必须满足以下标准，否则视为无效：

- 1. 男医生服（夏季）材质要求

白色夏季面料；短袖长装；面料名称：医生夏季工作服面料；面料规格：T100％ 133D×74D 140 ×95；纤维成分：聚酯纤维 100％；经向密度（根／10cm）：550±2％；纬向密度（根／10cm）：375±2％；经纱支数：133D±2％；纬纱支数：74D±2％； ▲甲醛含量 （mg／kg） ： ≤20； ▲PH 值：4.0－7.5；耐水色牢度：原样变色≥4 级；耐水色牢度：毛沾色≥4 级；耐水色牢度：棉沾色 （棉） ≥4 级；耐酸汗渍色牢度：原样变色≥4 级；耐酸汗渍色牢度：毛沾色≥4 级；耐酸汗渍色牢度：棉沾色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：原样变色≥4级；耐碱汗渍色牢度：毛沾色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：棉沾色≥4 级；耐干摩擦色牢度：经向沾色≥4 级；耐干摩擦色牢度：纬向沾色≥4 级；耐湿摩擦色牢度：经向沾色≥4 级；耐湿摩擦色牢度：纬向沾色≥4 级；耐唾液色牢度：原样变色≥4 级；耐唾液色牢度：毛沾色≥4 级；耐唾液色牢度：棉沾色≥4 级；异味：无；▲可分解致癌芳香胺染料：须满 足 GB／T 17592－2011 规定；▲洗涤 100 次以后对大肠杆菌、 金黄色葡萄球菌有≥99％的抑菌率。

- 2. 女医生服（夏季）材质要求

白色夏季面料；短袖长装；面料名称：医生夏季工作服面料；面料规格：T100％ 133D×74D 140×95；纤维成分：聚酯纤维 100％；经向密度（根／10cm）：550±2％；纬向密度（根／10cm）：375±2％；经纱支数：133D±2％；纬纱支数：74D±2％；▲甲醛含量 （mg／kg） ： ≤20； ▲pH 值：4.0－7.5；耐水色牢度：原样变色≥4 级；耐水色牢度：毛沾色≥4 级；耐水色牢度：棉沾色（棉） ≥4 级；耐酸汗渍色牢度：原样变色≥4 级；耐酸汗渍色牢度：毛沾色≥4 级；耐酸汗渍色牢度：棉沾色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：原样变色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：毛沾色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：棉沾色≥4 级；耐干摩擦色牢度：经向沾色≥4 级；耐干擦色牢度：纬向沾色≥4 级；耐湿摩擦色牢度：经向沾色≥4 级；耐湿摩擦色牢度：纬向沾色≥4 级；耐唾液色牢度：原样变色≥4级；耐唾液色牢度：毛沾色≥4 级；耐唾液色牢度：棉沾色≥4级；异味：无；▲可分解致癌芳香胺染料：须满足GB／T 17592－2011 规定；▲要求洗涤 100 次以后对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌有≥99％的抑菌率。

- 3. 护士服（夏季）材质要求

白色夏季面料；短袖短装加裤子；面料名称：护士夏季工作服面料。面料规格：T100％  150D×74D 72×72；纤维成分：聚酯纤维：100％；经向密度（根／10cm）：288±2％；纬向密度（根／10cm）：284±2％；经纱支数：150D±2％；纬纱支数：74D±2％；▲甲醛含量 （mg／kg） ： ≤20； ▲PH 值：4.0－7.5；耐水色牢度：毛沾色≥4 级；耐水色牢度：棉沾色 （棉） ≥4 级；耐酸汗渍色牢度：原样变色≥4 级；耐酸汗渍色牢度：毛沾色≥4 级；耐酸汗渍色牢度：棉沾色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：原样变色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：毛沾色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：棉沾色≥4 级；耐干摩擦色牢度：经向沾色≥4 级；耐干擦色牢度：纬向沾色≥4 级；耐湿摩擦色牢度：经向沾色≥4 级；耐湿摩擦色牢度：纬向沾色≥4 级；耐唾液色牢度：原样变色≥4 级；耐唾液色牢度：毛沾色≥4 级；耐唾液色牢度：棉沾色≥4 级；异味：无；▲可分解致癌芳香胺染料：须满足 GB／T 17592－2011 规定；▲面料洗涤 100 次以后对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌有≥99％的抑菌率。

- 4. 男护士服（夏季）材质要求

白色夏季面料；短袖短装加裤子；面料名称：涤纶织物；面料规格：T65／JC35 23×23 104×61；经向密度（根／10cm）：533±5； 4.纬向密度（根／10cm）：283±5； 5.异味：无；▲PH 值：4.0－8.5；▲甲醛含量 （mg／kg）：≤75；▲可分解致癌芳香胺染料：须满足 GB／T 17592－2011 规定；耐酸汗渍色牢度：原样变色≥4 级；耐酸汗渍色牢度：沾色 （棉） ≥4 级；耐酸汗渍色牢度：沾色 （聚酯 纤维） ≥4 级；耐酸斑色牢度：原样变色≥4 级；耐碱斑色牢度：原样变色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：原样变色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：沾色 （棉） ≥4 级；耐碱汗渍色牢度：沾色 （聚酯 纤维） ≥4 级；▲耐摩擦色牢度：干摩（经向） ≥ 4 级；▲耐摩擦色牢度：干摩（纬向） ≥ 4 级；▲耐摩擦色牢度：湿摩（经向） ≥ 4 级。

- 5. 孕妇服（夏季）材质要求

爱心图案（与原有样式相符）；短袖短装加裤子；面料名称：护士夏季工作服面料；面料规格：T100％  150D×74D 72×72；纤维成分：聚酯纤维：100％；经向密度（根／10cm）：288±2％；纬向密度（根／10cm）：284±2％；经纱支数：150D±2％；纬纱支数：74D±2％；▲甲醛含量（mg／kg）：≤20； ▲PH 值：4.0－7.5；耐水色牢度：原样变色≥4级；耐水色牢度：毛沾色≥4 级；耐水色牢度：棉沾色（棉）≥4级；耐酸汗渍色牢度：原样变色≥4级；耐酸汗渍色牢度：毛沾色≥4级；耐酸汗渍色牢度：棉沾色≥4级；耐碱汗渍色牢度：原样变色≥4级；耐碱汗渍色牢度：毛沾色≥4级；耐碱汗渍色牢度：棉沾色≥4级；耐干摩擦色牢度：经向沾色≥4级；耐干擦色牢度：纬向沾色≥4级；耐湿摩擦色牢度：经向沾色≥4级；耐湿摩擦色牢度：纬向沾色≥4级；耐唾液色牢度：原样变色≥4级；耐唾液色牢度：毛沾色≥4级；耐唾液色牢度：棉沾色≥4级；异味：无；▲可分解致癌芳香胺染料：须满足 GB／T 17592－2011规定；▲面料洗涤 100 次以后对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌有≥99％的抑菌 率。

- 6. ICU女护士服（夏季）材质要求

蓝色枫叶夏季面料；短袖短装加裤子；面料规格：T100％150D×74D 72×72；纤维成分：聚酯纤维：100％；经向密度（根／10cm）：288±2％；纬向密度（根／10cm）：284±2％；经纱支数：150D±2％；纬纱支数：74D±2％；▲甲醛含量 （mg／kg）：≤20；▲PH 值：4.0－7.5；耐水色牢度：毛沾色≥4 级；耐水色牢度：棉沾色（棉） ≥4 级；耐酸汗渍色牢度：原样变色≥4 级；耐酸汗渍色牢度：毛沾色≥4级；耐酸汗渍色牢度：棉沾色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：原样变色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：毛沾色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：棉沾色≥4 级；耐干摩擦色牢度：经向沾色≥4 级；耐干擦色牢度：纬向沾色≥4 级；耐湿摩擦色牢度：经向沾色≥4 级；耐湿摩擦色牢度：纬向沾色≥4 级；耐唾液色牢度：原样变色≥4 级；耐唾液色牢度：毛沾色≥4 级；耐唾液色牢度：棉沾色≥4 级；异味：无▲可分解致癌芳香胺染料：须满足 GB／T 17592－2011 规定；▲面料洗涤 100 次以后对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌有≥99％的抑菌率。

- 7. 院前急救夏装（男、女）材质要求

上、下装，墨绿色；男装及女医生小西装领，女护士荷叶领，直筒样式；1.面料材质名称：吸湿排汗面料；原料：吸湿排汗纤维 × JT／C；成分：T：C80:20；纱支：33S 吸湿排汗纤维×22S；密度：110×65；耐氯漂等级：3 级以上；材质特点：吸湿快干、透气、抗 皱、易洗、不起球、耐磨、环保、舒 适、耐氯漂；根据《四川省院前急救服装配置规范》（2018 版）要求进行设计，男装及女医生小西装领，女护士荷叶领，直筒样式，供应商成交后须与采购人急诊科室深化设计；袋布及其它辅料颜色：按照采购 人要求设计。

- 8. 院前急救春秋装（男、女）材质要求

上、下装，墨绿色；男装 及女医生小西装领， 女护士荷叶领， 直筒样式。料材质名称：精密纺涤卡面料；原料：新型聚酯纤维＋纺棉纤维 × JT／C；成分：T：P：C  65:15:20；纱支：26S 仿棉纤维×22S；密度：153×71；耐氯漂等级：3 级以上；材质特点：抗静电、抗皱、防透 遮光、不起球起毛、环保、舒适、结 构紧密、耐磨、耐氯漂。

- 9. 新生儿科护士服（夏季）材质要求

蓝色枫叶面料；1.面料名称：涤府织物；面料规格：T65／JC35 23×23 104×61；经向密度（根／10cm）：533±5； 纬向密度（根／10cm）：283±5；异味：无；▲PH 值：4.0－8.5；▲甲醛含量 （mg／kg） ： ≤75；▲可分解致癌芳香胺染料：须满足 GB／T 17592－2011 规定；耐酸汗渍色牢度：原样变色≥4 级；耐酸汗渍色牢度：沾色 （聚酯纤维） ≥4 级；耐酸汗渍色牢度：沾色 （棉） ≥4 级；耐酸斑色牢度：原样变色≥4 级；耐碱斑色牢度：原样变色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：原样变色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：沾色 （棉） ≥4 级；耐碱汗渍色牢度：沾色 （聚酯纤维） ≥4 级；▲耐摩擦色牢度：干摩（经向） ≥ 4 级；▲耐摩擦色牢度：湿摩（经向） ≥ 4 级；▲耐摩擦色牢度：干摩（纬向） ≥ 4 级。

- 10. 妇、产、儿科护士服（夏季）材质要求

红色枫叶面料；面料规格：T100％  150D×74D 72×72；纤维成分：聚酯纤维：100％；经向密度（根／10cm）：288±2％；纬向密度（根／10cm）：284±2％；经纱支数：150D±2％；纬纱支数：74D±2％；▲甲醛含量 （mg／kg） ： ≤20； ▲PH 值：4.0－7.5；耐水色牢度：毛沾色≥4 级；耐水色牢度：棉沾色 （棉） ≥4 级；耐酸汗渍色牢度：原样变色≥4 级；耐酸汗渍色牢度：毛沾色≥4 级；耐酸汗渍色牢度：棉沾色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：原样变色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：毛沾色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：棉沾色≥4 级；耐干摩擦色牢度：经向沾色≥4 级；耐干擦色牢度：纬向沾色≥4 级；耐湿摩擦色牢度：经向沾色≥4 级；耐湿摩擦色牢度：纬向沾色≥4 级；耐唾液色牢度：原样变色≥4 级；耐唾液色牢度：毛沾色≥4 级；耐唾液色牢度：棉沾色≥4 级；异味：无；▲可分解致癌芳香胺染料：须满足 GB／T 17592－2011 规定；▲面料洗涤 100 次以后对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌有≥99％的抑菌率。

- 11. ICU男护士工作服（夏）

藏蓝夏季面料；面料名称：涤府织物；面料规格：T65／JC35 23×23 104×61；经向密度（根／10cm）：533±5；纬向密度（根／10cm）：283±5；异味：无；▲PH 值：4.0－8.5；▲甲醛含量 （mg／kg） ： ≤75；▲可分解致癌芳香胺染料：须满足 GB／T 17592－2011 规定；耐酸汗渍色牢度：原样变色≥4 级；耐酸汗渍色牢度：沾色 （棉） ≥4 级；耐酸汗渍色牢度：沾色 （聚酯 纤维） ≥4 级；耐酸斑色牢度：原样变色≥4 级；耐碱斑色牢度：原样变色≥4 级；耐碱汗渍色牢度：原样变色≥4 级；15.耐碱汗渍色牢度：沾色 （棉） ≥4 级；耐碱汗渍色牢度：沾色 （聚酯 纤维） ≥4 级▲耐摩擦色牢度：干摩（经向） ≥ 4 级；▲耐摩擦色牢度：干摩（纬向） ≥ 4 级；▲耐摩擦色牢度：湿摩（经向） ≥ 4 级。

- 12. 医生服冬季（男、女）

白色冬季面料；长袖长装；面料名称：医生冬季工作服面料；面料规格：T88／C12  16s＊215D 112＊69；纤维成分： 聚酯纤维：88％±2％   棉：12％±2％；经向密度（根／10cm）：440±2％；纬向密度（根／10cm）：280±2％；经纱支数：16s±2s；纬纱支数：215D±2％；单位面积质量（g／m2）：230±2％；★甲醛含量（mg／kg）：≤20；★pH值：4.0－7.5；耐水色牢度：原样变色：≥4级；耐水色牢度：毛沾色：≥4级；耐水色牢度：棉沾色（棉）：≥4级；耐酸汗渍色牢度：原样变色：≥4级；耐酸汗渍色牢度：毛沾色：≥4级；耐酸汗渍色牢度：棉沾色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：原样变色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：毛沾色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：棉沾色：≥4级；耐干摩擦色牢度：经向沾色 ：≥4级；耐干擦色牢度：纬向沾色 ：≥4级；耐湿摩擦色牢度：经向沾色：≥4级；耐湿摩擦色牢度：纬向沾色：≥4级；耐唾液色牢度：原样变色：≥4级；耐唾液色牢度：毛沾色：≥4级；耐唾液色牢度：棉沾色：≥4级；异味：无；★可分解致癌芳香胺染料（mg／kg）：禁用；★洗涤100次以后对大肠杆菌；金黄色葡萄球菌有≥99％的抑菌率。

- 13. 男护士冬

白色冬季面料；长袖短装加裤子；面料名称：双面卡织物；面料规格： T65／JC35 45／2＊21 138／71；经向密度（根／10cm）：655±5；纬向密度（根／10cm）：390±5；异味：无；★pH值：4.0－8.5；★甲醛含量（mg／kg）：≤75；★可分解致癌芳香胺染料（mg／kg）：禁用；耐酸汗渍色牢度：原样变色：≥4级；耐酸汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级；耐酸汗渍色牢度：沾色（聚酯纤维）：≥4级；耐酸斑色牢度：原样变色：≥4级；耐碱斑色牢度：原样变色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：原样变色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级；耐碱汗渍色牢度：沾色（聚酯纤维）：≥4级；★耐摩擦色牢度：干摩（经向） ：≥4级；★耐摩擦色牢度：干摩（纬向） ：≥4级；★耐摩擦色牢度：湿摩（经向） ：≥4级；★耐摩擦色牢度：湿摩（纬向） ：≥4级。

- 14. 女护士冬

白色冬季面料；长袖短装加裤子；面料名称：护士冬季工作服面料；面料规格：T86／C14  21s＊164D  112＊69；纤维成分：聚酯纤维：86％±2％   棉：14％±2％；经向密度（根／10cm）：440±2％；纬向密度（根／10cm）：255±2％；经纱支数：21s±2s；纬纱支数：164D±2％；单位面积质量（g／m2）：188 ±2％；★甲醛含量（mg／kg）：≤20；★pH值：4.0－7.5；耐水色牢度：原样变色：≥4级；耐水色牢度：毛沾色：≥4级；耐水色牢度：棉沾色（棉）：≥4级；耐酸汗渍色牢度：原样变色：≥4级；耐酸汗渍色牢度：毛沾色：≥4级；耐酸汗渍色牢度：棉沾色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：原样变色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：毛沾色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：棉沾色：≥4级；耐干摩擦色牢度：经向沾色≥4级；耐干擦色牢度：纬向沾色 ≥4级；耐湿摩擦色牢度经向沾色：≥4级；耐湿摩擦色牢度：纬向沾色≥4级；耐唾液色牢度：原样变色：≥4级；耐唾液色牢度：毛沾色：≥4级；耐唾液色牢度：棉沾色：≥4级；异味：无；★可分解致癌芳香胺染料（mg／kg）：禁用；★面料洗涤100次以后对大肠杆菌；金黄色葡萄球菌有≥99％的抑菌率。

- 15. 孕妇服（冬季）

爱心图案（与原有样式相符）；长袖短装加裤子；面料名称：护士冬季工作服面料；面料规格：T86／C14  21s＊164D  112＊69；纤维成分：聚酯纤维：86％±2％   棉：14％±2％；经向密度（根／10cm）：440±2％；纬向密度（根／10cm）：255±2％；经纱支数：21s±2s ；纬纱支数：164D±2％ ；单位面积质量（g／m2）：188 ±2％；★甲醛含量（mg／kg）：≤20；★pH值：4.0－7.5；耐水色牢度：原样变色：≥4级；耐水色牢度：毛沾色：≥4级；耐水色牢度：棉沾色（棉）：≥4级；耐酸汗渍色牢度：原样变色：≥4级；耐酸汗渍色牢度：毛沾色：≥4级；耐酸汗渍色牢度：棉沾色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：原样变色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：毛沾色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：棉沾色：≥4级；耐干摩擦色牢度：经向沾色≥4级；耐干擦色牢度：纬向沾色 ≥4级；耐湿摩擦色牢度经向沾色：≥4级；耐湿摩擦色牢度：纬向沾色≥4级；耐唾液色牢度：原样变色：≥4级；耐唾液色牢度：毛沾色：≥4级；耐唾液色牢度：棉沾色：≥4级；异味：无；★可分解致癌芳香胺染料（mg／kg）：禁用；★面料洗涤100次以后对大肠杆菌；金黄色葡萄球菌有≥99％的抑菌率。

- 16. ICU女护士冬季工作服

蓝色枫叶冬季面料；长袖短装加裤子；面料名称：护士冬季工作服面料；面料规格：T86／C14 21s＊164D  112＊69；纤维成分：聚酯纤维：86％±2％   棉：14％±2％；经向密度（根／10cm）：440±2％；纬向密度（根／10cm）：255±2％；经纱支数：21s±2s；纬纱支数：164D±2％；单位面积质量（g／m2）：188 ±2％；★甲醛含量（mg／kg）：≤20；★pH值：4.0－7.5；耐水色牢度：原样变色：≥4级；耐水色牢度：毛沾色：≥4级；耐水色牢度：棉沾色（棉）：≥4级；耐酸汗渍色牢度：原样变色：≥4级；耐酸汗渍色牢度：毛沾色：≥4级；耐酸汗渍色牢度：棉沾色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：原样变色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：毛沾色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：棉沾色：≥4级；耐干摩擦色牢度：经向沾色≥4级；耐干擦色牢度：纬向沾色 ≥4级；耐湿摩擦色牢度经向沾色：≥4级；耐湿摩擦色牢度：纬向沾色≥4级；耐唾液色牢度：原样变色：≥4级；耐唾液色牢度：毛沾色：≥4级；耐唾液色牢度：棉沾色：≥4级；异味：无；★可分解致癌芳香胺染料（mg／kg）：禁用；★面料洗涤100次以后对大肠杆菌；金黄色葡萄球菌有≥99％的抑菌率。

- 17. 院前急救冬装（男、女）

上衣面料色号：PANTONE19＿4035TPX，上、下装颜色墨绿色；面料色号：PANTONE11＿0602TPX；下裤面料色号：PANTONE19＿4035TPX；面料材质名称：防水透气面料；成分：100％聚酯纤维；材质参数：防水透湿数据JLS（日标）检测：W／P：5000mmH20，M／P：8000g／sqm／24hrs（B－1）；耐氯漂等级：3级以上；外套制作工艺：缝线压胶；抓绒内胆可以拆卸，并可单独穿着；克重：270g／㎡ 。

- 18. 新生儿科护士服（冬季）

紫色巡回服冬季面料；长袖短装加裤子；面料名称：双面卡织物面料规格： T65／JC35 45／2＊21 138／71；经向密度（根／10cm）：655±5；纬向密度（根／10cm）：390±5；异味：无；★pH值：4.0－8.5；★甲醛含量（mg／kg）：≤75；★可分解致癌芳香胺染料（mg／kg）：禁用；耐酸汗渍色牢度：原样变色：≥4级；耐酸汗渍色牢度：沾色（聚酯纤维）：≥4级；耐酸汗渍色牢度： 沾色（棉）：≥4级；耐酸斑色牢度：原样变色≥4级；耐碱斑色牢度：原样变色≥4级；耐碱汗渍色牢度：原样变色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：沾色（聚酯纤维）：≥4级；耐碱汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级；★耐摩擦色牢度：干摩（经向） ≥4级；★耐摩擦色牢度：干摩（纬向） ≥4级；★耐摩擦色牢度湿摩（经向） ≥4级；★耐摩擦色牢度：湿摩（纬向） ≥4级。

- 19. 妇、产、儿科护士服（冬季）

红色枫叶冬季面料；长袖短装加裤子；面料名称：护士冬季工作服面料；面料规格：T86／C14  21s＊164D  112＊69；纤维成分：聚酯纤维：86％±2％   棉：14％±2％；经向密度（根／10cm）：440±2％；纬向密度（根／10cm）：255±2％；经纱支数：21s±2s；纬纱支数：164D±2％；单位面积质量（g／m2）：188 ±2％；★甲醛含量（mg／kg）：≤20；★pH值：4.0－7.5；耐水色牢度：原样变色：≥4级；耐水色牢度：毛沾色：≥4级；耐水色牢度：棉沾色（棉）：≥4级；耐酸汗渍色牢度：原样变色：≥4级；耐酸汗渍色牢度：毛沾色：≥4级；耐酸汗渍色牢度：棉沾色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：原样变色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：毛沾色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：棉沾色：≥4级；耐干摩擦色牢度：经向沾色≥4级；耐干擦色牢度：纬向沾色 ≥4级；耐湿摩擦色牢度经向沾色：≥4级；耐湿摩擦色牢度：纬向沾色≥4级；耐唾液色牢度：原样变色：≥4级；耐唾液色牢度：毛沾色：≥4级；耐唾液色牢度：棉沾色：≥4级；异味：无；★可分解致癌芳香胺染料（mg／kg）：禁用；★面料洗涤100次以后对大肠杆菌；金黄色葡萄球菌有≥99％的抑菌率。

- 20. ICU男护士工作服（冬）（需要联系科室）

藏蓝冬季面料；长袖短装加裤子；面料名称：双面卡织物；面料规格： T65／JC35 45／2＊21 138／71；经向密度（根／10cm）：655±5；纬向密度（根／10cm）：390±5；异味：无；★pH值：4.0－8.5；★甲醛含量（mg／kg）：≤75；★可分解致癌芳香胺染料（mg／kg）：禁用；耐酸汗渍色牢度：原样变色：≥4级；耐酸汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级；耐酸汗渍色牢度：沾色（聚酯纤维）：≥4级；耐酸斑色牢度：原样变色：≥4级；耐碱斑色牢度：原样变色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：原样变色：≥4级；耐碱汗渍色牢度：沾色（棉）：≥4级；耐碱汗渍色牢度：沾色（聚酯纤维）：≥4级；★耐摩擦色牢度：干摩（经向） ≥4级；★耐摩擦色牢度：干摩（纬向） ≥4级；★耐摩擦色牢度：湿摩（经向） ≥4级；★耐摩擦色牢度：湿摩（纬向） ≥4级。

- 21. 印字及图案

印字及图案要求：按照医院要求印字，烫画工艺，耐高温、耐氯漂，洗涤不掉色。根据医院要求印制logo图标、医院及科室名；印字要求：按照医院要求印字，烫画工艺，耐高温、耐氯漂，洗涤不掉色；胸口包处统一绣医院的《广元市第一人民医院及英文》标识，灰色，样式如图。

- 三、报价供应商资格要求

- （一）主体资格：在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，持有有效的营业执照。

- （二）经营范围：营业执照经营范围包含纺织品生产、销售或医用织物销售等相关内容。

- （三）信誉要求：未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单，近三年在经营活动中无重大违法记录。

- （四）业绩要求：近三年内至少具有1～2份类似二级以上医院供货业绩（需提供合同复印件）。

- （五）联合体报价：本项目不接受联合体报价。

- 四、报价文件组成（所有资料须加盖公司鲜章）

供应商需按顺序装订以下文件，并加盖公章：

- （一）报价函：包含总报价（含税、含运费、含卸车费）、单价分析及交货周期。

- （二）法定代表人身份证明。

- （三）营业执照副本复印件。

- （四）产品技术参数响应表：详细列明所投产品的材质、纱支、密度等参数，并提供第三方检测机构出具的质检报告复印件。

- （五）售后服务承诺书：包括退换货政策、补货响应时间等。

- 五、报名及联系方式

- （一）现场递交：广元市第一人民医院综合楼7F总务科，同时将电子资料压缩包发送至指定邮箱775110883＠qq.com，请保持资料一致，邮件格式为“项目名称＋供应商＋电话”。

- （二）邮寄地址：四川省广元市利州区苴国路490号广元市第一人民医院总务科，同时将电子资料压缩包发送至指定邮箱775110883＠qq.com，请保持资料一致，邮件格式为“项目名称＋供应商＋电话”。

- （三）现场查看时间：拟定于2026年8月10日9:30，在广元市第一人民医院二住院部地下车库东侧处集合。

- （四）联系方式：

联系人：王老师   0839－3314251；

服务中心电话：  0839－3346716。

- （五）监督电话：

0839－3314132（院纪委）

- 六、时间要求：

本次截止时间为2026年8月11日17:30。

工作服询价填报表格

供应商名称（加盖公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

填报日期：＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日

- 一、基本信息

| 序号 | 项目 | 具体内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商全称 |  |
| 2 | 统一社会信用代码 |  |
| 3 | 注册地址 |  |
| 4 | 经营地址 |  |
| 5 | 法定代表人 | 姓名：＿＿＿＿＿ 联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| 6 | 经营范围 |  |
| 7 | 近三年是否有重大违法记录 | □ 是 □ 否（如有，请附说明） |

- 二、产品报价明细

| 序号 | 产品名称 | 规格参数（需与清单一致） | 单位 | 单价（元） | 备注（如材质、颜色、消毒方式等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 男医生服（夏季） |  |  |  |  |
| 2 | 女医生服（夏季） |  |  |  |  |
| 3 | 护士服（夏季） |  |  |  |  |
| 4 | 男护士服（夏季） |  |  |  |  |
| 5 | 孕妇服（夏季） |  |  |  |  |
| 6 | ICU女护士服（夏季） |  |  |  |  |
| 7 | 院前急救夏装（男） |  |  |  |  |
| 8 | 院前急救夏装（女） |  |  |  |  |
| 9 | 院前急救春秋装（男） |  |  |  |  |
| 10 | 院前急救春秋装（女） |  |  |  |  |
| 11 | 新生儿科护士服（夏季） |  |  |  |  |
| 12 | 妇、产、儿科护士服（夏季） |  |  |  |  |
| 13 | ICU男护士工作服（夏）（需要联系科室） |  |  |  |  |
| 14 | 男医生服（冬季） |  |  |  |  |
| 15 | 女医生服（冬季） |  |  |  |  |
| 16 | 女护士服（冬季） |  |  |  |  |
| 17 | 男护士服（冬季） |  |  |  |  |
| 18 | 孕妇服（冬季） |  |  |  |  |
| 19 | ICU女护士服（冬季） |  |  |  |  |
| 20 | 院前急救冬装（男） |  |  |  |  |
| 21 | 院前急救冬装（女） |  |  |  |  |
| 22 | 新生儿科护士服（冬季） |  |  |  |  |
| 23 | 妇、产、儿科护士服（冬季） |  |  |  |  |
| 24 | ICU男护士工作服（冬）（需要联系科室） |  |  |  |  |
| 25 | 印字及图案等 | ／ | ／ | ／ |  |

- 三、资质文件及承诺声明

- （一） 需附资质文件清单（以下文件复印件均需加盖公章）

| 序号 | 文件名称 | 是否提供（√／×） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 营业执照副本 |  |  |
| 2 | 近一年（或近三年）财务状况报告 |  |  |
| 3 | 近六个月内任意一个月缴纳税收凭证 |  |  |
| 4 | 近六个月内任意一个月缴纳社会保障资金凭证 |  |  |
| 5 | 无重大违法记录声明函 |  |  |
| 6 | 产品检测报告（近一年内） |  |  |
| 7 | 近三年内类似二级以上医院供货业绩 |  |  |
| 8 | 产品规格说明、样品（如有要求） |  |  |
| 9 | 其他补充资料 |  |  |

- （二） 承诺声明

本人代表供应商郑重承诺：

- 1. 本次报价为一次性报价，真实有效，无虚报、瞒报情况；

- 2. 产品符合国家相关标准及本次技术、质量、卫生、规格等要求，颜色与医院原有工作服一致适配，耐用性达标；

- 3. 所提供的所有资质文件及资料真实、合法、有效，如有虚假，自愿承担取消报价资格及相关法律责任。

法定代表人（签字）：             供应商公章

日期：        年     月     日

- 四、填报说明

- 1. 本表需如实、完整填报，不得遗漏或涂改，空白项需填写 “无”；

- 2. 产品规格参数需严格对应《报价清单》，不得擅自更改；

- 3. 报价金额需大小写一致，小写金额前加 “￥”，大写金额需规范书写（如：人民币壹拾万元整）；

- 4. 本表需与其他资质文件一并装订，按公告要求的递交方式及截止时间提交；

- 5. 本表未尽事宜，可在 “备注” 栏补充说明，或附相关书面材料。